СОДЕРЖАНИЕ

6.  СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ	1

6.1	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ - I  (PGM 180)	1

6.2	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ - II  (PGM 181)	5

6.3	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ - III  (PGM 182)	7

7.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГРУППЫ СТАНЦИЙ (PGM 190, PGM 191)	9

7.1	НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ, УСТАНОВКА ЕЕ ТИПА И ЧЛЕНА  (PGM 190)	9

7.2	НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВЫБРАННОЙ ГРУППЫ  (PGM 191)	11

7.2.1 ОКРУЖНЫЕ/ОКОНЕЧНЫЕ ГРУППЫ  (PGM 191)	11

7.2.2  АТРИБУТ ГРУППЫ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ- РРВ  (PGM 191)	14

7.2.3  АТРИБУТ ГРУППЫ КОЛЬЦА (PGM 191)	18

7.2.4  АТРИБУТ ГРУППЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ   (PGM 191)	20

7.2.5  АТРИБУТ ГРУППЫ ПЕРЕХВАТА ЗВОНКА С ДРУГОГО ТЕЛЕФОНА

(PICK_UP)  (PGM 191)	22

8.	ПРОГРАММА ISDN	23

8.1	АТРИБУТ ISDN  (PGM 200)	23

8.2	ТАБЛИЦА COLP (PGM 201)	25

8.3	ТАБЛИЦА MSN (ГАН - ГРУППОВОЙ АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР)  (PGM 202)	26

# 6.  СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ

## 6.1	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ - I  (PGM 180)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SYSTEM TIMER 1 PRESS FLEX KEY (01-22) | - [TRANS/PGM] + 180. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования используйте кнопки BTN, как приведено в Таблице 9.1.1. Нажать одну из кнопок BTN 1-22 и соответствующие данные. (СИД выбранной кнопки загорится.) |
| - ATD RECALL TMR(min) - (00 – 60) : 01 | - Для программирования Таймера Повторного Вызова Дежурного АТС нажать первую кнопку BTN. На ЖКД отобразится вторая строка сообщения, пользователь может ввести нужное значение. После чего ЖКД показывает измененное значение. |
| - SYSTEM TIMER 1 - PRESS FLEX KEY (01-22) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| SYSTEM TIMER 1 PRESS FLEX KEY (01-22) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПА-ЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Таймер Повторного Вызова Дежурного АТС | - 00 – 60 - (2 Цифры) | - 01 | - Определяет промежуток времени, после которого система прерывает звонок (уровень отсчета - 1 мин). |
| - 2 | - Таймер Повторного Вызова Ячеек Памяти Накопления Вызовов | - 000 – 600 - (3 Цифры) | - 120 | - Определяет промежуток времени, после которого вызов, посланный в ячейку памяти накопления вызовов, возвращается на вызывающую станцию (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 3 | Таймер Повторного Вызова Задержки Вызова | 000 – 200 (3 Цифры) | 030 | Если станция передает вызов на занятую станцию и отключается, выбирается данный таймер повторного вызова (уровень отсчета - 1 сек) |
| - 4 | - Таймер Повторного Вызова Эксклюзивного Удержания | - 000 – 300 - (3 Цифры) | - 060 | - Определяет промежуток времени, после которого вызов, находящийся в режиме эксклюзивного удержания, поступит повторно на удерживающую станцию (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 5 | - Таймер Повторного Вызова Удержания Линии | - 000 – 300 - (3 Цифры) | - 030 | - Определяет промежуток времени, после которого приходит повторный вызов дежурному (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 6 | - Таймер Повторного Вызова Удержания Системы | - 000 - 300 - (3 Цифры) | - 030 | - Определяет промежуток времени, после которого вызов, находящийся в режиме системного удержания, поступит повторно на удерживающую станцию (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 7 | - Таймер Повторного Вызова Перехода | - 000 - 300 - (3 Цифры) | - 030 | - Определяет количество времени, в течение которого переданный вызов будет звонить на станции, которая принимает передачу, и через какой промежуток он повторно вернется на станцию, передающую вызов (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 8 | - Таймер Задержки ACNR (АВТОДОЗВОН) | - 000 – 300 - (3 Цифры) | - 030 | - Когда истекает время работы Таймера Паузы ACNR и в группе нет свободной линии АТС, срабатывает данный таймер. - Когда истекает время работы Таймера Задержки ACNR, - - срабатывает Таймер Паузы ACNR; если линия АТС все еще занята, задействуется ACNR (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 9 | - Таймер Нет Ответа ACNR | - 10 – 50 - (2 Цифры) | - 30 | - Данный Таймер срабатывает после того, как система определяет звуковой сигнал ответного звонка АТС или голос абонента АТС. После этого таймера система еще раз использует ACNR (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 10 | - Таймер Паузы ACNR | - 030 – 300 - (3 Цифры) | - 030 | - По истечении времени работы задействуется ACNR. - (Для СНГ : 5-300) (уровень отсчета - 1 сек) |
| - 11 | - Счетчик Повторных Срабатываний ACNR | 1 – 13 - (1 Цифры) | - 03 | - Показания счетчика убывают по мере повторных срабатываний ACNR, работа ACNR отменяется, когда показания становятся равными 0. - (Для СНГ : 1-9) |
| - 12 | - Повторное Срабатывание ACNR Нет Звукового Сигнала | - 1 – 9 - (5 сек) | - 1 | - 1 означает 5 сек, когда данное значение индицируется на ЖКД - NO TONE (НЕТ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА). - 3 означает 15 сек. (Только для СНГ) |
| - 13 | - Таймер Определения Звукового Сигнала ACNR | 000 –300 (3 Цифры) | - 030 | - Данный таймер срабатывает по завершении набора и система рассматривает линию АТС как занятую в случае, если CPTU не может определить тип действительного звукового сигнала до окончания работы этого таймера (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 14 | Таймер Автоматического Сброса АТС. | 020 –300 (3 Цифры) | 030 | Незавершенный вызов АТС будет автоматически сброшен после срабатывания данного таймера (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 15 | - Межцифровой Таймер CCR | - 000 - 300 - (3 Цифры) | - 030 | - Данное поле используется для межцифрового таймера CCR в линии ПВДС/ПВН АТС. В ПВН тип 2 он используется для межцифрового таймера ПВН (уровень отсчета - 100мс). |
| - 16 | - Таймер Предупреждения о Сбросе Вызова АТС | - 00 - 99 - (2 Цифры) | - 10 | - Если заплаченные предварительно деньги заканчиваются во время разговора АТС, раздается предупреждающий звуковой сигнал, по истечении данного отрезка времениIf линия будет разъединена. - Данный таймер также используется для Ограничения Вызова, Неконтролируемой Конференции (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 17 | - Таймер Ограничения Вызова АТС | - 00-99 | 0 | - Данный таймер определяет время Исходящего Вызова (уровень отсчета - 1 мин). |
| - 18 | - Таймер Задержки Набора АТС | - 00 - 99 - (2 Цифры) | - 01 | - После срабатывания этого таймера происходит голосовое соединение с внешним абонентом. Может использоваться для предотвращения незаконного набора в случае задержки с ответом или Локальной Станции (уровень отсчета - 100 мс). |
| - 19 | - Таймер Предохранения Сброса АТС | - 001 – 150 - (3 Цифры) | - 002 | - Таймер Предохранения Сброса АТС регулирует время, необходимое для гарантированного обеспечения состояния свободной телефонной линии после того, как линия освобождается (уровень отсчета - 100 мс). |
| - 20 | Таймер Отбоя АТС | 010 -150 (3 Цифры) | 060 | Данный таймер предназначен для обеспечения временного интервала между входящими сигналами звонка с тем, чтобы, пока не закончилась его работа, в системе могли продолжаться активные звонки (уровень отсчета - 100 мс). |
| - 21 | - Таймер Срабатывания Звонка АТС | - 1 – 9 - (1 Цифры) | - 2 | - Таймер Срабатывания Звонка АТС регулирует время, необходимое для определения внешней линии в процессе дозвона в системе (уровень отсчета - 100 мс). |
| - 22 | - Таймер Предупреждающего Звукового Сигнала АТС | - 060 – 900 - (3 Цифры) | - 180 | - Определяет промежуток времени до получения предупреждающего звукового сигнала с целью напомнить о том, сколько времени длится разговор, в случае, если это исходящий разговор АТС (Только для Кореи). (уровень отсчета - 1 сек). |

ТАБЛИЦА 9.1.1 Конфигурация Кнопок для Системных Таймеров - I  (PGM 180)

## 6.2	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ - II  (PGM 181)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SYSTEM TIMER 2 PRESS FLEX KEY (01-12) | - [TRANS/PGM] + 181. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования используйте кнопки BTN, как приведено в Таблице 9.2.1. Нажать одну из кнопок BTN 1-12 и соответствующие данные. (СИД выбранной кнопки загорится). |
| - CFW NO ANS TMR(sec) - (000 – 600) : 015 | - Для программирования Таймера “Переадресации Вызова Нет Ответа” нажать первую кнопку BTN. На ЖКД отобразится вторая строка сообщения, пользователь может ввести нужное значение. После чего ЖКД показывает измененное значение. |
| - SYSTEM TIMER 2 - PRESS FLEX KEY (01-12) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| SYSTEM TIMER 2 PRESS FLEX KEY (01-12) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПА-ЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Таймер Переадресация Вызова/Нет Ответа | 000 -600 (3 Цифры) | 015 | Используя данный таймер, срабатывает функция Переадресация Вызова Занято/ Нет ответа. Если значение данного таймера не равно 0, а добавочный номер занят и нет сигнала со станции пользователя – нет ответа, переадресация, поступит звонок с добавочного номера на этот таймер и вызов переадресуется на следующий номер (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 2 | Таймер Нет Ответа ПВН/ПВДС | 00 -99 (2 Цифры) | 20 | Вызов ПВН будет переадресован абоненту, если станция занята или не отвечает в течение этого времени (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 3 | Таймер Записи Пользователя ЦГБ | 010 – 255 (Цифры) | 20 | Время приветствия пользователя ЦГБ (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 4 | Таймер Сообщения Пользователя ЦГБ | 0-9 (1 Цифры) | 4 | Время сообщения пользователя ЦГБ (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 5 | Таймер Открытия Двери | 05 –99 (2 Цифры) | 20 | Данный таймер определяет отрезок времени, необходимый для активации реле открытия двери в назначенное время. (уровень отсчета - 100 мс). |
| - 6 | Таймер ICM Box | 00 -60 (2 Цифры) | 30 | Определяет время, в течение которого запрограммированные станции будут звонить, когда пользователь ICM box нажмет кнопку Вызов [CALL] (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 7 | Таймер Звукового Сигнала Набора ICM | 01-20 (2 Цифры) | 10 | Если не последует никаких действий во время работы таймера звукового сигнала набора ICM, пользователь услышит звуковой сигнал ошибки (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 8 | Межцифровой Таймер | 01-20 (2 Цифры) | 05 | Временной промежуток между цифрами не может превышать работу межцифрового таймера; если такое случится, будет принят звуковой сигнал ошибки (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 9 | Таймер Звукового Сигнала Напоминания об Ожидающем Сообщении | 00 -60 (2 Цифры) | 00 | Определяет промежуток времени между повторяющимися звуковыми сигналами напоминания клавишному телефону об ожидающем сообщении (уровень отсчета - 1 мин). |
| - 10 | Таймер Окончания Времени Работы Пейджинга | 000 –255 (3 Цифры) | 15 | Определяет максимальное время поискового вызова. Система автоматически отключит поисковый вызов в конце этого временного отрезка, если звонящий не повесит трубку раньше (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 11 | - Таймер Паузы | - 1 – 9 - (1 Цифры) | - 2 | - Определяет продолжительность паузы для использования с посылаемыми в автоматическом режиме цифрами или другим видом скоростного набора (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 12 | - Таймер Заранее Установленной Переадресации Вызова | - 00 – 99 - (2 Цифры) | - 10 | - Определяет отрезок времени, в течение которого внешняя линия будет звонить до переадресации на заранее выделенную станцию. Данный пункт работает совместно с Предварительно Установленными Назначениями атрибутов станции. В одно и то же место назначения могут быть переадресованы несколько станций. - (уровень отсчета - 1 сек). |

ТАБЛИЦА 9.2.1  Конфигурация Кнопок для Таймеров Системы - II  (PGM 181)

## 6.3	СИСТЕМНЫЕ ТАЙМЕРЫ - III  (PGM 182)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SYSTEM TIMER 3 PRESS FLEX KEY (01-11) | - [TRANS/PGM] + 182. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования используйте кнопки BTN, как приведено в Таблице 9.3.1. Нажать одну из кнопок BTN 1-11 и соответствующие данные. (СИД выбранной кнопки загорится). |
| - STA AUTO RLS TMR (sec) - (020 – 300) : 060 | - Для программирования Таймера Автоматического Отбоя Станции нажать пятую кнопку BTN. На ЖКД отобразится вторая строка сообщения, пользователь может ввести нужное значение. После чего ЖКД показывает измененное значение. |
| - SYSTEM TIMER 3 - PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| SYSTEM TIMER 3 PRESS FLEX KEY (01-11) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИАПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Таймер Переключателя SLT (СТЛ – Стандартная Телефонная Линия) | 01-25 (2 Цифры) | 01 | Данный таймер устанавливает отрезок времени, необходимый для того, чтобы определить реальное состояние подключения или не подключения (Для СТЛ) (уровень отсчета - 100 мс) |
| - 2 | Таймер Макс. Времени Включения КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ОТБОЙ СТЛ | 01-25 (2 Цифры) | 05 | Данный таймер определяет, сколько времени пользователь мог бы удерживать рычажный переключатель с тем, чтобы его можно было рассматривать как КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ОТБОЙ. (Для СТЛ) (уровень отсчета - 100 мс) |
| - 3 | Таймер Мин. Времени Включения КРАТКОВРЕМЕН-НЫЙ ОТБОЙ СТЛ | 000 -250 (3 Цифры) | 020 | Минимально необходимое время, которое система рассматривает как включение КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ОТБОЙ для СТЛ. (уровень отсчета - 10 мс) |
| - 4 | Таймер Фазы Звонка СТЛ | 2 – 5 (1 Цифры) | 5 | Устанавливает фазу звонка СТЛ . (5 СЕК : 1СЕК ВКЛ. / 4СЕК ВЫКЛ.) (уровень отсчета - 1 сек) |
| - 5 | Таймер Авто Отбоя Станции | 020 – 300 (3 Цифры) | 060 | Если станция слышит сигнал ответного звонка и ничего не происходит, начинает работать данный таймер. По истечении времени его работы на станцию идет сигнал отбоя (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 6 | - Таймер Неконтролируемой Конференции | - 00 - 99 - (2 Цифры) | - 10 | - Устанавливает время неконтролируемой конференции после того, как инициатор конференции вышел из нее (уровень отсчета - 1 мин). |
| - 7 | Таймер "Неуспеха" Звонка "Пробуждения" | 00-99 | 20 | Если Звонок "Пробуждение" не достиг цели, подключается СИСТЕМА Деж. АТС, во время работы данного таймера проходит звонок аварийной сигнализации. По истечении времени работы таймера звонок аварийной сигнализации пропадает (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 8 | - Таймер "Теплой" Линии | 010 - 200 - (2 Цифры) | - 05 | - Пользователь не предпринимает никаких действий после поднятия трубки или нажатия кнопки [MON], после завершения работы таймера "теплой линий" активируется выбор свободной линии для "теплой линии" (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 9 | Таймер Прерывистого сигнала (Готовности к Набору) | 010 -200 (3 Цифры) | 010 | Длительность сигнала Подтверждения Захвата, который идет на линию Прямого Входного Набора - ПВН (уровень отсчета – 10 мс) |
| - 10 | Цифровой Таймер Разбивки по Блокам | 01-20 | 15 | После завершения работы таймера проходит сигнал Установки (уровень отсчета - 1 сек). |
| - 11 | Таймер Завершения Времени CCR | 000-300 | 015 | После завершения работы таймера активируется CCR (уровень отсчета - 1 сек). |

- ТАБЛИЦА 9.3.1   Конфигурация Кнопок для Таймеров Системы - III  (PGM 182)

# 7.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГРУППЫ СТАНЦИИ (PGM 190, PGM 191)

Станции в системе могут быть сгруппированы таким образом, что все входящие звонки будут искать (свободное искание) незанятую станцию в группе. Могут быть назначены три процесса поиска; Круговой, Оконечный или Равномерного Распределения Вызова – РРВ. Каждая из групп системы назначается как функция: Группа Прием Вызова и/или Группа Поиска, Группа Голосовой Почты и Группа Круга. Активные номер группы и номер станции в одной группе следующие:

| Система | LDK – 300 |
| --- | --- |
| №. Группы | 48 |
| № Станции в Группе | 64 |

- Станция может принадлежать любому номеру Группы Перехвата Звонка (С другого телефона), но лишь одной Группе Поиска Станции, Группе Голосовой Почты или Группе Круга.

- При назначении группы станции в качестве одного из типов -  группы поиска или группы голосовой почты, группы круга или группы Перехвата Звонка (С другого телефона) система инициализирует для своего функционирования по значению умолчания атрибуты поиска. Она может быть запрограммирована для удовлетворения индивидуальных потребностей любого заказчика.

## 7.1	НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ, УСТАНОВКА ЕЕ ТИПА И ЧЛЕНА  (PGM 190)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ

| STATION GRP ASSIGN ENTER GROUP NUMBER |  | - [TRANS/PGM] + 190. |
| --- | --- | --- |
| STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM |  | - Ввести Номер Группы Станции 620 – 668 (Ex 620). Затем пользователь может установить тип, функцию PICK UP (Перехват звонка с другого телефона) и члена выбранной группы. Сначала выбрать кнопку BTN 1 и установить ТИП. (См. ТАБЛИЦУ 6.1.1) |
| STATION GRP 620 NOT ASSIGNED (0-6) |  | - Для выбора ТИПА нажать одну цифру 0 – 6 (Напр. 1). |
| STATION GRP 620 CIRCULAR GROUP (0-6) |  | - Для сохранения нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления базы данных. |
| GROUP 620 PICK-UP (1:ON/0:OFF) : OFF |  | - Для установки функции приема Окружной Группы Нажать кнопку BTN 2. И набрать одну цифру. |
| STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM |  | - Для назначения члена Окружной Группы Нажать кнопку BTN 3. |
| CIRCULAR 620 . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - Выбрать одну из 4 кнопок BTN, ввести номер станции постепенно или ввести диапазон Станции ( напр.: 100120) |
|  | STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных.. Пользователь может установить другую группу, следуя пункту (1). (Напр. 620 – 668) Примечание: Для PGM 191 абсолютно необходимо установить заранее группу станции. |
|  | STATION GRP 620 F1:TYPE F2:PKUP F3:MEM | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| ЦИФРА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип Группы | 0-6 | 0 | 0:Нет Назначения 1: Окружная 2: Оконечная 3: Равномерное Распределение Звонков 4: Кольцо 5: Голосовая Почта 6: Перехват звонка (с другого телефона) |
| 2 | Атрибут функции Перехват звонка (с другого телефона) | Вкл./Выкл. | Выкл. | Выкл. |
| 3 | Назначение Члена | Не назначен | - | Сначала, должен быть назначен Тип Группы |

ТАБЛИЦА 7.1.1  ТИП Конфигурации для Группы Станции (PGM 190)

## 7.2	НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВЫБРАННОЙ ГРУППЫ  (PGM 191)

### 7.2.1  ОКРУЖНАЯ/ОКОНЕЧНАЯ ГРУППЫ  (PGM 191)

Функции Оконечной Группы те же самые, что и функции Окружной Группы.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION GRP ASSIGN ENTER GROUP NUMBER |  | - [TRANS/PGM] + 191. - Примечание : Для данного программирования, во-первых, назначить номер определенный группы в качестве Окружной или Оконечной Группы. |
| --- | --- | --- |
| CIRC GRP 621 PRESS FLEX_KEY (01-13) |  | - Ввести Номер Группы Станции (Напр. 621, если пользователь установил 621 окружной или оконечной группе). Выбрать одну из 13 кнопок и ввести нужное значение функции данной группы. |
| CIRC 621 ANNC 1 TMR (000 - 999) : 015 |  | - Для назначения Таймера ЦГБ Объявление 1 выбрать кнопку BTN 1 и ввести три цифры. Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 ANNC1 LOC VMIB MSG … (00 – 70) |  | - Для назначения ЦГБ Объявление Ячейка 1 выбрать кнопку BTN 3 и ввести 2 цифры (Номер Сообщения ЦГБ). Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 ANNC1 LOC VMIB MSG 065 (#) (00 – 70) |  | - Для прекращения вызова после объявления ЦГБ набрать символ ’#’ Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 ANNC2 RPT TMR (000 - 999) : 000. |  | - Для назначения ЦГБ Объявление 2 Повтор выбрать кнопку BTN 5 и ввести 3 цифры. Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 OVFLOW DEST STA/HUNT/VMIB (D1-D3) |  | - Для назначения Адресат Избыток выбрать кнопку BTN 7 и ввести одну цифру. - Набрать ‘1’ Ввести номер Станции, - Набрать ‘2’ Ввести номер группы Поиска, - Набрать ‘3’ Ввести номер ЦГБ, - Нажать кнопку [SPEED] для удаления. Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 OVERFLOW DEST STA 105 |  | - Например, ввести цифру 1 , затем ввести Номер Станции (напр. 105). Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 OVERFLOW TMR (000 - 600) : 180 |  | - Для назначения Таймера Передача по цепочке выбрать кнопку BTN 8 и ввести 3 цифры. Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 NO ANS TMR (00 – 99) : 15 |  | - Для назначения Таймера Нет Ответа выбрать кнопку BTN 10 и ввести 2 цифры (00-99). Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 PILOT HUNT (1 : ON/ 0: OFF) : OFF |  | - Для назначения Контрольного Поиска выбрать кнопку BTN 11 и ввести нужное значение. Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 REPT NO MEM (1 : ON/ 0: OFF) : OFF |  | - Для назначения Повтор Нет Члена (REPT NO MEM) выбрать кнопку BTN 12 и ввести нужное значение. Для сохранения выполнить операцию (14). |
| CIRC 621 MUSIC SRC (00 – 12) : 00 |  | - Для назначения Источник Музыки выбрать кнопку BTN 13 и ввести две цифры. Для сохранения выполнить операцию (14). |
|  | CIRC GRP 621 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - Функция Оконечной Группы та же самая, что и функция Окружной Группы. Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. Для установки другой группы, сначала, назначить номер типа определенной группы в PGM 190, затем выполнить операцию (1) и продолжить данный процесс. |
|  | CIRC GRP 621 PRESS FLEX_KEY (01-13) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер Объявления 1 ЦГБ | 000-999 | 015 | Если работа этого таймера завершена к тому времени, когда вызов приходит в группу, система объявляет приветствие, если таковое существует. (уровень отсчета - 1 сек). |
| 2 | Таймер Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Если работа этого таймера завершена к тому времени, когда вызов приходит в группу, система объявляет ЦГБ, если назначено (уровень отсчета - 1 сек). |
| 3 | Ячейка Памяти 1 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назнач.) | Используется для объявления приветствия, когда завершена работа таймера ЦГБ Объявление 1. |
| 4 | Ячейка Памяти 2 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назнач.) | Используется для объявления ЦГБ, когда завершена работа таймера ЦГБ Объявление 2. |
| 5 | Повтор Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Используется для повтора объявления 2 ЦГБ, когда завершена работа этого таймера. (уровень отсчета - 1 сек). |
| 6 | Вкл./Откл. Повтор Объявления 2 | ВКЛ./ ВЫКЛ. | (Выкл.) | Используется для включения или отключения Повтора Объявления 2 ЦГБ. |
| 7 | Место Назначения Переполнение | № СтанцииПОИ-СКА № ЦГБ |  | Вызов на станцию в группе будет продолжать поступать, пока на него не будет ответа или не будет опробована каждая станция в группе. Вызов останется на последней станции в группе или будет передан по цепочке станция/ группа/ЦГБ. |
| 8 | Таймер Переполнения | 000-600 | 180 | Если работа этого таймера завершена после поступления вызова в группу, вызов направляется в адресат По цепочке (уровень отсчета - 1 сек). |
| 9 | Таймер Завершения Состояния | 002-999 | 002 | После любого вызова станция в группе поиска остается в состоянии "занято" как минимум в течение 6 сек, и в случае вызовов группы поиска – в течение назначенного времени завершения пребывания в данном состоянии (уровень отсчета - 1 сек). |
| 10 | Таймер Нет Ответа | 00-99 | 15 | При окружном поиске, вызовы на станцию в группе приходят на определенную станцию и, если их нет или на них нет ответа в течение работы данного таймера, переправляются на следующую станцию в группе (уровень отсчета - 1 сек) |
| 11 | Контрольный Поиск | Вкл./ Выкл. | Вкл. | Группе Окружного поиска группе может быть назначен контрольный номер (группа станции), после чего будет осуществляться поиск только тех вызовов, которые будут идти на контрольный номер |
| 12 | Повтор Нет Члена | Вкл./ Выкл. | Выкл. | Если на дежурстве нет члена, вызов ICM будет сброшен или входящий вызов с АТС будет направлен Дежурному АТС. |
| 13 | Музыкальный Источник | 00-12 | 00(не назнач.) | При назначение музыкального источника вызывающий пользователь будет слышать музыку вместо отзвука вызова. 00: Нет назнач. 01: Внутр. музыка 02: Внешн. музыка 1 03: Внешн. музыка 2 04: Внешн. музыка 3 05: VMIB BGM 1 06: VMIB BGM 2 07: VMIB BGM 3 08: СТЛ 1 09: СТЛ 2 10: СТЛ 3 11: СТЛ 4 12: СТЛ 5 |

ТАБЛИЦА 7.2.1.1  Конфигурация Кнопок для Атрибута Окружной/Оконечной Группы (PGM 191)

### АТРИБУТ ГРУППЫ  UCD (РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ – РРВ)  (PGM 191)

При назначении группы станции в качестве одного из типов группы поиска система инициализирует для своего функционирования по значению умолчания атрибуты поиска. Она может быть запрограммирована для удовлетворения индивидуальных потребностей любого заказчика.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION GRP ASSIGN ENTER GROUP NUMBER | - [TRANS/PGM] + 191. - Note : Для данного программирования, во-первых, назначить номер определенный группы в качестве группы РРВ. |
| --- | --- |
| UCD GRP 623 PRESS FLEX_KEY (01-18) | - Ввести Номер Группы Станции (Напр. 623, если пользователь установил 623 группе РРВ при PGM 190). Выбрать одну из 18 кнопок BTN и ввести нужное значение функции данной группы. |
| UCD 623 ANNC 1 TMR (000 – 999) : 000 | - Для назначения Таймера ЦГБ Объявление 1 выбрать кнопку BTN 1 и ввести три цифры. Для сохранения выполнить операцию (10). |
| UCD 623 ANNC1 LOC VMIB MSG . . . (00 – 70) | - Для назначения ЦГБ Объявление Ячейка 1 выбрать кнопку BTN 3 и ввести 2 цифры (Номер Сообщения ЦГБ). Для сохранения выполнить операцию (10). |
| UCD 623 ANNC2 RPT TMR (000 – 999) : 000 | - Для назначения ЦГБ Объявление 2 Повтор выбрать кнопку BTN 5 и ввести 3 цифры. Для сохранения выполнить операцию (10). |
| UCD 623 ACD WARN TONE (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Для назначения Звукового сигнала Предупреждения ACD выбрать кнопку BTN 12 и ввести нужное значение. Для сохранения выполнить операцию (10). |
| UCD 623 ALTER DEST (STA/STA_G) | - Для назначения Альтернативного Адресата выбрать кнопку BTN 14 и ввести одну цифру. - Набрать ‘1’ Ввести номер Станции, - Набрать ‘2’ Ввести номер группы Поиска, - Нажать кнопку [SPEED] для удаления. Для сохранения выполнить операцию (10). |
| UCD 623 SUPERVISOR STA … | - Для назначения Контролера выбрать кнопку BTN 17 и ввести № Станции. - Нажать кнопку [SPEED] для удаления. Для сохранения выполнить операцию (10). |
| 100 110 123 124 0 0 0 0 | - Для назначения приоритета РРВ нажать кнопку BTN 1-4 и ввести приоритет. (0 – 9) |
| UCD GRP 623 PRESS FLEX_KEY (01-18) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. Для установки другой группы, сначала, назначить номер типа определенной группы в PGM 190, затем выполнить операцию (1) и продолжить данный процесс. |
| UCD GRP 623 PRESS FLEX_KEY (01-18) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер Объявления 1 DVU (ЦГБ) | 000 - 999 | 015 | Если все станции в группе, когда в группу приходит вызов, вызов может продолжать ожидать (очередь) свободную станцию в группе. Находясь в очереди, вызов может быть послан к РРВ Объявление, когда время нахождения в очереди превысит время Таймера Объявление 1. Если Таймер установлен на 0, вызов получит полное первое объявление до начала процесса поиска (гарантированное объявление) (уровень отсчета - 1 сек). |
| 2 | Таймер Объявления 2 ЦГБ | 000 - 999 (3 Цифры) | 000 | Второе объявление может прозвучать, если время ожидания вызова превысит время срабатывания Таймера Объявление 2 (уровень отсчета - 1 сек). |
| 3 | Ячейка Памяти 1 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назн.) | Каждой Группе Поиска Станции может быть назначено объявление, которое прозвучит при получении первого вызова. Объявление может быть назначено как ЦГБ. |
| 4 | Ячейка Памяти 2 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00 (не назн.) | Второе объявление может прозвучать после времени срабатывания Таймера Объявление 2. |
| 5 | Повтор Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Используется для объявления 2 ЦГБ, когда завершена работа этого таймера. (уровень отсчета - 1 сек). |
| 6 | Вкл./Откл. Повтор Объявления 2 | Вкл./ Выкл. | Выкл. | Используется для включения или отключения Повтора Объявления 2 ЦГБ. |
| 7 | Место Назначения Переполнение | № Станции./ Гр. Станции. ЦГБ# |  | Вызов, находящийся в очереди, может быть взят из группы и направлен по цепочке на станцию. |
| 8 | Таймер Переполнение | 000 - 600 (3 Цифры) | 180 | Если работа этого таймера завершена после поступления вызова в группу, вызов направляется в адресат По цепочке (уровень отсчета - 1 сек). |
| 9 | Таймер Завершения Состояния | 002 - 999 (3 Цифры) | 002 | После любого вызова станция в группе поиска остается в состоянии "занято" как минимум 6 сек в течение назначенного времени завершения пребывания в данном состоянии (уровень отсчета - 1 сек). |
| 10 | Повтор Нет Члена | Вкл./ Выкл. | Выкл. | Если на дежурстве нет члена, вызов ICM будет сброшен или входящий вызов с АТС будет направлен Дежурному АТС. |
| 11 | Музыкальный Источник | 00-12 | 00 | При назначение музыкального источника вызывающий пользователь будет слышать музыку вместо ответного звонка. 00: Нет назнач. 01: Внутр. музыка 02: Внешн. музыка 1 03: Внешн. музыка 2 04: Внешн. музыка 3 05: VMIB BGM 1 06: VMIB BGM 2 07: VMIB BGM 3 08: СТЛ 1 09: СТЛ 2 10: СТЛ 3 11: СТЛ 4 12: СТЛ 5 |
| 12 | Звуковой Сигнал АРВ | ВКЛ./ ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Определяет, что контролер Автоматического Распределения Вызовов – АРВ наблюдает за процессом с подачей предупреждающего сигнала или без него. |
| 13 | Альтернативное Место Назначения | № Станции/ № Группы Станции | .... | Когда в группу приходит вызов и нет свободной станции, он будет направлен в альтернативный адрес, если такой назначен. |
| 14 | Таймер Контролера | 000 – 999 (3 Цифры) | 030 | Когда время таймера очереди превысит время данного таймера, на ЖКД контролера отобразится количество линий очереди (уровень отсчета - 1 сек). |
| 15 | Подсчет Контролера | 00 – 99 (2 Цифры) | 00 | Если количество вызовов, стоящих в очереди, превысит данный подсчет вызовов, начнет работу таймер контролера. |
| 16 | Вызов, находящийся в очереди в АРВ | Вкл./ Выкл. | Выкл. | Вкл.: отображение на ЖКД Выкл.: нет отображения |
| 17 | Контролер | № Станции | - | № станции контролера |
| 18 | Приоритет Станций Поиска РРВ | 0 – 9 (1 Цифра) | 0 | Приоритет члена группы РРВ |

ТАБЛИЦА 7.2.2.1 Конфигурация Кнопок Атрибута Группы РРВ  (PGM 191)

### 7.2.3  АТРИБУТ ГРУППЫ КОЛЬЦА  (PGM 191)

| STATION GRP ASSIGN ENTER GROUP NUMBER |  | - TRANS/PGM] + 191. - Note : Для данного программирования, во-первых, назначить номер определенный группы в качестве группы Кольца. |
| --- | --- | --- |
| RING GRP 624 PRESS FLEX_KEY (1-10) |  | - Ввести Номер Группы Станции (Напр. 624, если пользователь установил 623 группе Кольца). Выбрать одну из 10 кнопок BTN и ввести нужное значение функции данной группы. |
| RING 624 ANNC 1 TMR (000 – 999) : 015 |  | - Для назначения Таймера DVU (ЦГБ – Цифровой Голосовой Блок) Объявление 1 выбрать кнопку BTN 1 и ввести три цифры. Для сохранения выполнить операцию (7). |
| RING 624 ANNC1 LOC VMIB MSG . . . ( 00 – 70 ) |  | - Для назначения ЦГБ Объявление Ячейка 1 выбрать кнопку BTN 3 и ввести номер ЦГБ. Для сохранения выполнить операцию (7). |
| RING 624 ANNC 2 RPT (1 : ON/ 0: OFF) : OFF |  | (5) Для назначения ЦГБ Объявление 2 Повтор E/D выбрать кнопку BTN 6 и ввести нужное значение. Для сохранения выполнить операцию (7). |
| CIRC 624 MUSIC SRC (00 – 12) : 00 |  | (6) Для назначения Музыкального источника выбрать кнопку BTN 10 и ввести 2 цифры. Для сохранения выполнить операцию (7). |
| RING GRP 624 PRESS FLEX_KEY (1-10) |  | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. Для установки другой группы, сначала, назначить номер типа определенной группы в PGM 190, затем выполнить операцию (1) и продолжить данный процесс. |
|  | RING GRP 624 PRESS FLEX_KEY (1-10) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер Объявления 1 ЦГБ | 000-999 | 015 | Если работа этого таймера завершена к тому времени, когда вызов приходит в группу, система объявляет приветствие, если таковое существует (уровень отсчета - 1 сек). |
| 2 | Таймер Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Если работа этого таймера завершена к тому времени, когда вызов приходит в группу, система объявляет ЦГБ, если назначено (уровень отсчета - 1 сек). |
| 3 | Ячейка Памяти 1 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00(не_назначен) | Используется для объявления приветствия, когда завершена работа таймера ЦГБ Объявление 1. |
| 4 | Ячейка Памяти 2 Объявления ЦГБ | 00-70 | 00(не_назначен) | Используется для объявления ЦГБ, когда завершена работа таймера ЦГБ Объявление 2. |
| 5 | Повтор Объявления 2 ЦГБ | 000-999 | 000 | Используется для объявления 2 ЦГБ, когда завершена работа этого таймера (уровень отсчета - 1 сек). |
| 6 | Вкл./Откл. Повтор Объявления 2 | Вкл./ Выкл. | Выкл. | Используется для включения или отключения Повтора Объявления 2 ЦГБ. |
| 7 | Место Назначения Переполнение | Номер Станции./ # Поиск/ ЦГБ#. |  | Вызов на станцию в группе будет продолжать поступать, пока на него не будет ответа или не будет опробована каждая станция в группе. Вызов останется на последней станции в группе или будет передан по цепочке станция/ группа. |
| 8 | Таймер Переполнение | 000-600 | 180 | Если работа этого таймера завершена после поступления вызова в группу, вызов направляется в адресат По цепочке (уровень отсчета - 1 сек). |
| 9 | Таймер Завершения Состояния | 002-999 (3 цифры) | 002 | После любого вызова станция в группе поиска остается в состоянии "занято" как минимум 6 сек в течение назначенного времени завершения пребывания в данном состоянии (уровень отсчета - 1 сек). |
| 10 | Музыкальный Источник | 00-12 | 00 | При назначение музыкального источника вызывающий пользователь будет слышать музыку вместо отзвука вызова. 00: Нет назнач. 01: Внутр. музыка 02: Внешн. музыка 1 03: Внешн. музыка 2 04: Внешн. музыка 3 05: VMIB BGM 1 06: VMIB BGM 2 07: VMIB BGM 3 08: СТЛ 1 09: СТЛ 2 10: СТЛ 3 11: СТЛ 4 12: СТЛ 5 |

ТАБЛИЦА 7.2.3.1  Конфигурация Кнопок для Атрибута Группы Кольца (PGM 191)

### 7.2.4  АТРИБУТ ГРУППЫ ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ  (PGM 191)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| STATION GRP ASSIGN ENTER GROUP NUMBER | - [TRANS/PGM] + 191. - Note : Для данного программирования, во-первых, назначить номер определенный группы в качестве группы ГП. |
| --- | --- |
| VM GRP 626 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - Ввести Номер Группы Станции (Напр. 626, если пользователь установил 626 группе ГП). Выбрать одну из 7 кнопок BTN и ввести нужное значение функции данной группы. |
| VM 626 WRAP UP TMR (006 – 999) : 002 | - Для назначения Таймера завершения пребывания в состоянии "занято" выбрать кнопку BTN 1 и ввести 3 цифры. Для сохранения выполнить операцию (8). |
| VM 626 PUT MAIL INDEX (1 – 4) : 1 | - Для назначения Индекса Положить Почту выбрать кнопку BTN 2 и ввести 1 цифру. Для сохранения выполнить операцию (8). |
| VM 626 HUNT TYPE (1 : CIRC/ 0 : TERM) : TERM | - Для назначения Типа Поиска выбрать кнопку BTN 4 и ввести нужное значение. Для сохранения выполнить операцию (8). |
| VM 626 OVERFLOW DEST STA/HUNT/VMIB (D1-D3) | - Для назначения Альтернативного Адресата выбрать кнопку BTN 7 и ввести одну цифру. - Набрать ‘1’ Ввести номер Станции, - Набрать ‘2’ Ввести номер группы Поиска, - Набрать ‘3’ Ввести номер Dvn - Нажать кнопку [SPEED] для удаления. Для сохранения выполнить операцию (8). |
| VM 626 OVERFLOW DEST STA 147 | - Например, набрать 1 и ввести номер 147. Для сохранения выполнить операцию (8). |
| VM GRP 626 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. Для установки другой группы, сначала, назначить номер типа определенной группы в PGM 190, затем выполнить операцию (1) и продолжить данный процесс. |
| VM GRP 626 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер Завершения Состояния | 002-999 (3 Цифры) | 002 | После любого вызова станция в группе поиска остается в состоянии "занято" как минимум в течение 6 сек, и в случае вызовов группы поиска – в течение назначенного времени завершения пребывания в данном состоянии (уровень отсчета - 1 сек). |
| 2 | Поставить Почтовый Индекс | 1 –4 | 1 | Данный индекс является одним из индексов таблицы набора голосовой почты. |
| 3 | Получить Почтовый Индекс | 1 –4 | 2 | Данный индекс является одним из индексов таблицы набора голосовой почты. |
| 4 | Тип Поиска | ОКР. /ОКОН. | ОКОН. | 1: Группа Окружного Поиска 0: Группа Оконечного Поиска |
| 5 | Порт SMDI (Фрагмент Распечатки) | 01-13 | 02(COM2) |  |
| 6 | Таймер Переполнения | 000 –600 (3 цифры) | 180 | Если работа этого таймера завершена после поступления вызова в группу, вызов направляется в адресат По цепочке (уровень отсчета - 1 сек). |
| 7 | Место Назначения Переполнение | № Станции ПОИСКА ЦГБ# | - | Вызов в группу будет продолжать поступать, пока не достигнет последней станции, где он останется или будет передан по цепочке станция/ группа. |

ТАБЛИЦА 7.2.4.1  Конфигурация Кнопок для Атрибута Группы Голосовой Почты (PGM 191)

### 7.2.5  АТРИБУТ ГРУППЫ  PICK UP (ПЕРЕХВАТ ЗВОНКА С ДРУГОГО ТЕЛЕФОНА)  (PGM 191)

| STATION GRP ASSIGN ENTER GROUP NUMBER | - [TRANS/PGM] + 191. - Note : Для данного программирования, во-первых, назначить номер определенный группы в качестве группы PICK UP |
| --- | --- |
| PICK UP GRP 625 PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Ввести Номер Группы Станции (Напр. 625, если пользователь установил 625 группе PICK UP). Выбрать одну из 2 кнопок BTN и ввести нужное значение функции данной группы. |
| PICK UP 625 AUTO PICK UP (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Для назначения Автоматического Перехвата Звонка выбрать кнопку BTN 1 и ввести нужную величину. Для сохранения выполнить операцию (5). |
| PICK UP 625 ALL RING (1 : ON/ 0: OFF) : OFF | - Для назначения Автоматического Звонка выбрать кнопку BTN 2 и ввести нужное значение. Для сохранения выполнить операцию (5). |
| PICK UP GRP 625 PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. Для установки другой группы, сначала, назначить номер типа определенной группы в PGM 190, затем выполнить операцию (1) и продолжить данный процесс. |
| PICK UP GRP 625 PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ - (СИД) | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический Перехват Звонка (С другого Телефона) | Вкл./ Выкл. | Выкл. | Если звонит член поиска, другой член поиска может осуществить Перехват Звонка (С другого телефона) автоматически, лишь нажав [MON] или сняв трубку. |
| 2 | Все Звонок | Вкл./ Выкл. | Выкл. | Когда член поиска, в тоновом режиме, звонит, все другие станции также звонят. Функция Автоматического Перехвата Звонка (С другого телефона) должна быть установлена до установки Все Звонок. |

ТАБЛИЦА 7.2.5.1   Конфигурация Кнопок для Атрибута PICK UP  (PGM 191)

### 8.	ПРОГРАММА ISDN

Если необходимо изменить параметры системы ISDN, нажмите кнопку [TRANS/PGM] и наберите 200-202. При программировании, ЖКД и СИД индицируют текущие программнын данные и статус программирования. Если вводятся правильные данные, ЖКД и СИД показывают введенные данные и эти данные хранятся во временной буферной зоне. После всего нажмите кнопку [HOLD/SAVE], все данные из временной буферной зоны (те же, статус которых показывают ЖКД/СИД) сохраняются в постоянной памяти ISDN.

## 8.1	АТРИБУТ ISDN (PGM 200)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SYSTEM ISDN ATT PRESS FLEX KEY (1-10) | - [TRANS/PGM] + 200. Если пользователю нужно запрограммировать атрибуты системы ISDN нажать кнопку между 1-7. Будет показан статус соответствующего поля. |
| --- | --- |
| - ADVICE OF CHARGE (0-5) - FINLAND(2) | - Для программирования типа AOC (Извещение о Платеже) нажать первую кнопку BTN и набрать одну цифру. После этого сообщение второй строки ЖКД будет изменено на текущий статус соответствующего поля, как в примере слева сообщение на ЖКД. |
| - CO ATD CODE (2DGT) - . . | - Для программирования кода дежурного АТС нажать вторую кнопку BTN и набрать максимум 2 цифры. |
| - IN PREFIX CODE INS - (1:ON/0:OFF) : OFF | - Для программирования ввода входящего префиксного кода нажать третью кнопку BTN. После этого сообщение второй строки ЖКД будет изменено на текущий статус соответствующего поля, как в примере слева сообщение на ЖКД. |
| - ISDN LINE TYPE - (1:U/0:A): A_LAW | - Для программирования ввода исходящего префиксного кода нажать пятую кнопку BTN. И набрать 0 или 1. 1: -LAW 0: A-LAW |
| - INTERNATION ACC CODE 001 | - Для программирования Кода Доступа в Международную телефонную сеть нажать седьмую кнопку BTN. После этого сообщение второй строки ЖКД будет изменено на текущий статус соответствующего поля, как в примере слева сообщение на ЖКД. Для изменения данных наберите цифры (Макс. 4). |
| SYSTEM ISDN ATT - PRESS FLEX KEY (1-10) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| SYSTEM ISDN ATT - PRESS FLEX KEY (1-10) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещение о Платеже | 0-5 | - 0 | 0: Не предоставлять Извещение о Платеже 1: Италия и Испания 2: Финляндия 3: Австралия 4: Бельгия 5: Стандарт |
| 2 | Код Дежурного АТС | МАКС. 2 Цифры | - - | В соответствии с PGM114 – кнопка Btn5, Код Дежурного АТС или Добавочный номер может содержаться в сообщении CLI, COLP. |
| 3 | Включение Входящего Префиксного Кода | Вкл./ Выкл. | Вкл./ Выкл. | Если это поле Вкл., префиксный код будет указан перед входящим номером телефона. |
| 4 | Вставка исходящего Префиксного Кода | Вкл./ Выкл. | Вкл./ Да | Если это поле Вкл., префиксный код будет указан перед исходящим номером телефона. |
| - 5 | - Тип Линии ISDN | -Law/ A-Law | A-Law Выкл. | Установленный тип фонового звукового сигнала ISDN. |
| 6 | Печать CLI | Вкл./ Выкл. | Вкл./ НЕТ | Если это поле Вкл., независимо от установки CLI послать его на порт RS-232C. |
| - 7 | - Код Международной Телефонной Сети | (Макс. 4 цифры) | - | Назначение Кода Доступа в Международную телефонную сеть |
| - 8 | - Вызывающий Подадрес | Вкл./ Выкл. | Вкл./ НЕТ |  |
| - 9 | - Мой Междугородний Телефонный Код | (Макс. 6 цифры) | - | Междугородний телефонный код. |
| - 10 | - Мой Префиксный Код Междугороднего Телефонного Кода | (Макс. 4 цифры) | - | Префиксный код Местного Междугороднего телефонного кода. |

ТАБЛИЦА 8.1.1 Атрибуты ISDN (PGM 200)

## 8.2	ТАБЛИЦА COLP (PGM 201)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| COLP TABLE ENTRY ENTER BIN NO ( 00 – 49 ) | - [TRANS/PGM] + 201. |
| --- | --- |
| - COLP TABLE 05 - ………. | - Для программирования Таблицы COLP, набрать Бинарный № ( 00 – 49 ). |
| COLP TABLE ENTRY - ENTER BIN NO ( 00 – 49 ) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| COLP TABLE ENTRY - ENTER BIN NO ( 00 – 49 ) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА | - ПУНКТ | - ДИА-ПАЗОН | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COLP | - - | МАКС. 10 цифр | В разделе Программа АТС, кнопки BTN1,BTN3 PGM 143 определяют ввод данного индекса в таблицу COLP. |

ТАБЛИЦА 8.2.1  ТАБЛИЦА COLP (PGM 202)

## 8.3	ТАБЛИЦА MSN (ГАН - ГРУППОВОЙ АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР) (PGM 202)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| MSN TABLE ATT ENTER BIN NO ( 000 – 249 ) | - [TRANS/PGM] + 202 |
| --- | --- |
| - MSN TABLE 125 - PRESS FLEX_KEY ( 1 – 4 ) | - Для ввода Таблицы ГАН набрать цифры (Напр. 125). |
| - MSN TABLE 125 - COL NO : 001 | - Для ввода номера во вторую строку нажать кнопку BTN1 и набрать цифры (Напр. 001). |
| MSN TABLE 125 INDEX : 100 | - Для ввода номера индекса PGM 231 нажать кнопку BTN2 и набрать номер индекса (Напр. 100). |
| - MSN TABLE 125 - SUB NO : 1 | - Для ввода подадреса нажать кнопку BTN3 и набрать номер подадреса (Напр. 1). |
| TABLE 125 MSN NUMBER …………………….. | - Для ввода входящего телефонного номера ГАН нажать кнопку BTN4 и набрать ГАН, предоставленный МТС. |
| MSN TABLE ATT ENTER BIN NO ( 000 – 249 ) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления постоянной базы данных. |
| MSN TABLE ATT ENTER BIN NO ( 000 – 249 ) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| - КНО-ПКА |  | - ПУНКТ |  | - ДИА-ПАЗОН |  | - ПО УМОЛ- ЧАНИЮ |  | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - № Линии АТС |  | - 001-200 |  | - Нет |  |  |  |
| - 2 | - Индекс Таблицы Программируемого Прямого Входного Набора |  | - 000-999 |  | - Нет |  | - Если номер входящего вызова и номер ГАН или номер ГАН совпадают с позицией Таблицы, следуйте назначенной Таблице Прямого Входного Набора. |  |
| - 3 | - Подномер |  | - 0-9 |  | - Нет |  | - Абонентский номер ГАН |  |
| - 4 | - Номер ГАН |  | - 20 Цифр |  | - Нет |  | - Входящий номер ГАН ISDN. |  |

- ТАБЛИЦА 8.3.1  Конфигурация Кнопок Таблицы ГАН  (PGM 202)