СОДЕРЖАНИЕ

9.	МАРШРУТИЗАЦИЯ С НАИМЕНЬШими затратами - МНЗ (LCR) 	2

9.1	ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ  (PGM 220)	2

9.2	ТАБЛИЦА НАЧАЛЬНЫХ ЦИФР  (PGM 221)	4

9.3	ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ  (PGM 222)	7

9.4	МАРШРУТИЗАЦИЯ С НАИМЕНЬШими затратами (PGM 223)	9

10.	ТАБЛИЦА МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ	11

10.1	ТАБЛИЦЫ ИСКЛЮЧЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ  (PGM 224)	11

10.2	ТаблицА Стандартов  Междугородних Телефонных Разговоров (PGM 225)	13

10.3	ТАБЛИЦА КОДА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (PGM 226)	14

11.	ТАБЛИЦЫ	15

11.1	ТАБЛИЦА КОДА РАЗРЕШЕНИЯ  (PGM 227)	15

11.2	МАРШРУТИЗАЦИЯ ВЫЗОВА АБОНЕНТА  (PGM 228)	16

11.3	ТАБЛИЦА ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ  (PGM 229)	18

11.4	ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ ПРЯМОГО ВХОДНОГО НАБОРА - ПВН (DID) (PGM 230)	19

11.5	ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРУЕМОГО ПВН  (PGM 231)	20

11.6	ЗОНА СКОРОСТИ СИСТЕМЫ (PGM 232)	22

11.7	ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА НЕДЕЛИ  (PGM 233)	23

11.8	ТАБЛИЦА НАБОРА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ  (PGM 234)	25

11.9	ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ  (PGM 235)	26

- ПРЕДИСТОРИЯ АДИНИСТРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

2. ВОПРОС:  0.1B

| ДАТА | К | РАНЕЕ | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 00/10/30 | LWW | 11.5 Программируемая Таблица ПВН. Тип Места Назначения 6 Диапазон Внутреннего Поискового Вызова 01 ~ 35. | Диапазон Внутреннего Поискового Вызова 01 ~ 30 |
| 00/11/11 | MBC | 9.1 Режим МНЗ : M00, M01, M02, M11, M12 | 9.1 добавление режима МНЗ с M13 (Внутреннийl, Получение Звонков с Закрытых Линий, Прямая АТС и Прямое Получение Звонков с Закрытых Линий ) |

# 9.	МАРШРУТИЗАЦИЯ С НАИМЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ - МНЗ (LCR)

Для программирования МНЗ нажать кнопку [TRANS/PGM] и набрать 220 - 223.

Таблица МНЗ состоит из 4 частей. При Программе PGM 220 пользователь может запрограммировать общую базу данных, режим входа в МНЗ, зону дня и зону времени. PGM 221 – для Таблицы начальных цифр. PGM 222 – для Таблицы изменения цифр и, наконец, PGM 223 – для инициализации базы данных ЖКД.

## 9.1	ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ  (PGM 220)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| LCR CONTROL ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [TRANS/PGM] + 220. |  |
| --- | --- | --- |
| LCR ACCESS MODE (1-6) (M00) DISABLE LCR | - Программируемая кнопка BTN1: Изменение режима доступа в МНЗ Набрать цифры 1-6, ЖКД показывает измененные значения M00, M01, M02, M11, M12, M13. См. Таблицу 9.1.1. |  |
| LCR ACCESS MODE (1-6) (M02) INT AND LOOP LCR | Пример) Набрать цифру 3 Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения измененных данных. |  |
| DAY ZN 1:1234567 2: 3: M1 T2 W3 T4 F5 SA6 SU7 | - Программируемая кнопка BTN 2: Установка зоны день недели Для установки зоны дня набрать соответствующий номер дня недели программируемой кнопкой BTN. (BTN1 – для зоны 1, BTN2 - для зоны 2, BTN3 - для зоны 3) Например, если вы хотите установить Субботу как зону 2, задействовать кнопки BTN2 и 6, нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |  |
| DAY ZN 1:123457 2:6 3: MON : ZONE 3 (1–3 ) | Раздается подтверждающий звуковой сигнал, показания ЖКД меняются. Пример) Для установки Понедельника как зону 3 нажать BTN 1. ЖКД показывает текущую зону - Понедельник. И набрать нужную зону 3. На ЖКД индицируется данное измененное значение. |  |
| DAY ZN 1:23457 2:6 3:1 M1 T2 W3 T4 F5 SA6 SU7 | Нажать кнопку [HOLD/SAVE]. Раздается подтверждающий звуковой сигнал, показания ЖКД меняются. |  |
| TIME ZONE 1 1:00-24 2: . .-. . 3: . .-. . | - Программируемая кнопка BTN 3: Установить зону 1 времени дня. |  |
| TOD1 (24HOUR FORM) 1:00-24 2:..-.. 3:..-.. | Для ввода значения выбрать зону программируемой кнопкой BTN и набрать диапазон времени (BTN1 – для зоны 1, BTN 2 – для зоны 2, BTN 3 – для зоны 3) Например, если вы хотите установить зону как Зону 1: 08-18 Зону 2: 18-24 Зону 3: 24-08 ,после чего выбрать BTN 1, набрать 0818 и нажать кнопку [HOLD/SAVE], BTN 2, 1824 [HOLD/SAVE], BTN 3, 24-08, [HOLD/SAVE] . |  |
| TOD1 (24HOUR FORM) 1:08-18 2:18-24 3:..-.. | При каждом нажатии кнопки [HOLD/SAVE] раздается подтверждающий звуковой сигнал, показания ЖКД меняются. |  |
| TIME ZONE 2 1:00-24 2: . .-. . 3: . .-. . | - Программируемая кнопка BTN 4: Установить зону 2 времени дня. |  |
| TOD1 (24HOUR FORM) 1:00-24 2:..-.. 3:..-.. | Для ввода значения выбрать зону программируемой кнопкой BTN и набрать диапазон времени как ранее. |  |
| TIME ZONE 3 1:00-24 2: . .-. . 3: . .-. . | - Программируемая кнопка BTN 5: Установить зону 2 времени дня. Для ввода значения выбрать зону программируемой кнопкой BTN и набрать диапазон времени как ранее. |  |
| LCR CONTROL ATTRIBUTES PRESS FLEX_KEY (1-5) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |  |

| - кно-пка | - ПУНКТ | - ДИАПА-ЗОН | - ПО УМОЛ- - ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Режим МНЗ | M00, M01, M02, M11, - M12 - M13 | - Отключено (M00) | - Режим доступа в МНЗ 00 (M00) : МНЗ Окл. - Режим доступа в МНЗ 01 (M01) : МНЗ только для Получения звонков с закрытых линий. - Режим доступа в МНЗ 02 (M02): Внутренний и МНЗ для Получения звонков с закрытых линий. - Режим доступа в МНЗ 11 (M11): Получения звонков с закрытых линий и МНЗ для Прямой АТС. - Режим доступа в МНЗ 12 (M12): Внутренний, Получения звонков с закрытых линий и МНЗ для Прямой АТС. - Режим доступа в МНЗ 13 (M13): Внутренний, Получения звонков с закрытых линий и МНЗ для Прямой АТС и МНЗ для Прямого Получения звонков с закрытых линий. |
| - 2 | - Зона Дня | Зона: 3 - День: 1 - 7 | - Принад-лежит Зоне 1 | - Сначала, выбрать день и зону. |
| - 3 - 4 - 5 | - Зона Времени | - Время : 00 – 24 | - Принад-лежит Зоне 1 | - ЖКД принимает значения 00 и 24 как одно и то же, показания меняются на “00”, если вводится 24 как начальная величина и наоборот. - *Примечания : Время, не принадлежащее ни одной из зон, считается как зона 1 - *Примечания : 10 - 13 значит 10:00:00 - 12:59:59 |

- ТАБЛИЦА 9.1.1  Таблица МНЗ (PGM 220)

## 9.2	Таблица Начальных Цифр  (PGM 221)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| LDT TABLE ENTER LDT BIN (000) | - [TRANS/PGM] + 221. Набрать бинарный номер 000 – 249. 000 значит, что Таблица Начальных Цифр (ТНЦ) пуста, |  |
| --- | --- | --- |
| 000 BOTH CD: . . . . . . . . . . . . . . DMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - Программирование Таблицы Начальных Цифр - Нажать кнопку BTN1, Выбрать одно из ОБА, ВНУТР., Подсоединенная Линия (ПЛ). - CD : Набрать начальные цифры после кнопки BTN2 - Таблица Преобразования Номеров (ТПН) (зависимость от зоны день/время) Для Зоны Дня 1: Нажать кнопку BTN 3 и 6 цифр (значение 6 цифр: каждая пара (2 цифры) означает индекс к ТПН для каждой временной зоны 1/2/3) Для Зоны Дня 2: Нажать кнопку BTN 4 и 6 цифр. Для Зоны Дня 3: Нажать кнопку BTN 5 и 6 цифр. (Кнопка [SPEED] используется для стирания индекса в BTN2,BTN3 BTN4 и BTN6. В режиме ввода нажать кнопку [SPEED]. Для того, чтобы отразить стирание нажать кнопку [HOLD/SAVE]). Примечания: - При правильном вводе данных система сортирует их по определенным критериям (Во-первых - Код, Во-вторых – Тип МНЗ, В-третьих – индекс ТПН). Поэтому, при входе в PGM 221 для ввода значений ТНЦ система показывает первый имеющийся бинарный номер для программирования. - Когда пользователь вводит данные, ЖКД показывает изменяемые данные. При достижений условий (описанных под номером 1) система LDK принимает данные и сортирует их. - Изменения могут храниться под другим бинарным номером, поскольку для ускорения процесса просмотра сортировка происходит по нарастанию. - Об индексе DMT (См. Таблицу 9.2.1) |  |
| LDT 000 : LCR TYPE LCR MODE : COL (3) | - Программируемая кнопка BTN 1: Изменение режима доступа в МНЗ. Набрать одну из цифр 1-3, ВНУТР. (1), ПЛ(2), ОБА(3) Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения измененных данных. |  |
| 000 COL CD: . . . . . . . . . . . . . . DMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | При подтверждающем звуковом сигнале ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| LDT 000 : LCR CODE 1234567 | - Программируемая кнопка BTN 2: Набрать Начальные цифры Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения измененных данных. |  |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | При подтверждающем звуковом сигнале ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| LDT 000 : DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 3: Установка зоны 1 времени дня. Для ввода каждой временной зоны (1/2/3), набрать без перерыва 6 цифр. |  |
| LDT 000 : DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): 00 99 55 | Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения измененных данных. |  |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT: 009955 . . . . . . . . . . . . | При подтверждающем звуковом сигнале ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| LDT 000 : DAY ZONE 2 DMT INDEX(6DGT): . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 4: Установка зоны 2 времени дня. Для ввода каждой временной зоны (1/2/3), набрать без перерыва 6 цифр. |  |
| LDT 000 : DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): 12 34 56 | Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения измененных данных. |  |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT: 009955 123456 . . . . . . | При подтверждающем звуковом сигнале ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| LDT 000 : DAY ZONE 2 DMT INDEX(6DGT): . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 5: Установка зоны 2 времени дня. Для ввода каждой временной зоны (1/2/3), набрать без перерыва 6 цифр. |  |
| LDT 000 : DAY ZONE 1 DMT INDEX(6DGT): 22 33 44 | Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения измененных данных. |  |
| 000 BOTH CD: 1234567E DMT: 009955 123456 223344 | При подтверждающем звуковом сигнале ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| 011 BOTH CD: 1234567E DMT: 009955 123456 223344 | ПРИМЕЧАНИЯ: При нажатии пользователем кнопки [HOLD/SAVE] в режиме индивидуального программирования, если система уже имеет данные ТНЦ и введенные данные можно принять и отсортировать, система возвращает другой бинарный номер после сортирования установленных данных. |  |
| LDT TABLE ENTER LDT BIN (000) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |  |

| - кно-пка | - ПУНКТ | - ДИАПА-ЗОН | - ПО УМОЛ- - ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Тип МНЗ | - Цифра - (1)ВНУТР. (2)ПЛ - (3)BOTH | - ОБА | - ВНУТР.: обращаться к этому пункту только для внутреннего набора - ПЛ: обращаться к этому пункту только после набора Кода Доступа в АТС - ОБА: обращаться к этому пункту только как для ВНУТР., так и для ПЛ. |
| - 2 | - CD | - 12 цифр | - Нет | - Подлежит сравнению с набранными цифрами пользователем. |
| - 3 - 4 - 5 | - Индекс ТПН | - Каждое значение 00 - 99 | - Нет | - Зона Дня 1,2,3 имеет индекс ТПН 3 временных зон ( 6 цифр) |

- ТАБЛИЦА 9.2.1  Таблица Начальных Цифр (PGM221)

## 9.3	ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ (PGM 222)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| DMT TABLE ENTER DMT BIN (00-99) | - [TRANS/PGM] + 222. Набрать бинарный номер 00 – 99 |  |
| --- | --- | --- |
| 55 A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RP01 NR00 AP01 CG01 AD . . | - A (Добавляемый Поток Цифр) Набрать поток цифр после нажатия кнопки BTN 1. - ПУ (RP) (Положение Удаления) - Набрать xx после нажатия кнопки BTN 2. - ПУ (Номер Удаления цифр кода в каждой таблице) - Набрать xx после нажатия кнопки BTN 3. - ПД (Положение Добавления) - Набрать xx после нажатия кнопки BTN 4. - ГА (группа АТС) - Набрать группу АТС после нажатия кнопки BTN 5. - AD (Альтернативный индекс ТПН) Набрать xx после нажатия кнопки BTN 6. (См. Таблицу 9.3.1) |  |
| DMT 55 : ADDED DGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 1: Установить Добавляемый поток цифр |  |
| DMT 55 : ADDED DGT 1234567890 | Набрать цифры (до 25 цифр) Для стирания введенных данных нажать кнопку [SPEED]. Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для обновления измененных данных. |  |
| 55 A: 1234567890E RP01 NR00 AP01 CG01 AD . . | При подтверждающем звуковом сигнале ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| DMT 55 REMOVAL POSITION (01-12) : 01 | - Программируемая кнопка BTN 2: Установить Положение Удаления. Набрать две цифры 01-12. |  |
| 55 A: 1234567890E RP10 NR00 AP01 CG01 AD . . | Пример) Набрать 10, после чего нажать кнопку [HOLD/SAVE], с подтверждающим звуковым сигналом ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| DMT 55 NUM OF REMOVE DIGITS (01-12) : 00 | - Программируемая кнопка BTN 3: Установить Номер Удаления цифр кода в каждой таблице. Набрать две цифры 01-12. |  |
| 55 A: 1234567890E RP10 NR07 AP01 CG01 AD . . | Пример) Набрать 07, после чего нажать кнопку [HOLD/SAVE], с подтверждающим звуковым сигналом ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| DMT 55 ADD POSITION (01-13) : 01 | - Программируемая кнопка BTN 4: Установить Положение Добавления. Набрать две цифры 01-13 |  |
| 55 A: 1234567890E RP10 NR07 AP05 CG01 AD . . | Пример) Набрать 05, после чего нажать кнопку [HOLD/SAVE], с подтверждающим звуковым сигналом ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| DMT 55 CO GROUP (01-72) : 01 | - Программируемая кнопка BTN 4: Установить Группу АТС. Набрать две цифры 01-13. |  |
| 55 A: 1234567890E RP10 NR07 AP05 CG52 AD . . | Пример) Набрать 52, после чего нажать кнопку [HOLD/SAVE], с подтверждающим звуковым сигналом ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| DMT 55 ALT INDEX (00-99) : . . | - Программируемая кнопка BTN 4: Установить Альтернативный индекс ТПН. Набрать две цифры 00-99. |  |
| 55 A: 1234567890E RP10 NR07 AP05 CG52 AD 77. | Пример) Набрать 77, после чего нажать кнопку [HOLD/SAVE], с подтверждающим звуковым сигналом ЖКД показывает обновленный статус. |  |
| DMT TABLE ENTER DMT BIN (00-99) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. - В каждом МЕНЮ, если пользователь хочет стереть значение, нажать кнопку [SPEED] и кнопку [HOLD/SAVE]. |  |

| - кно-пка | - ПУНКТ | - ДИАПА-ЗОН | - ПО УМОЛ- - ЧАНИЮ | - ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Бинарный Номер | - 00-99 | - - |  |
| - 2 | - Добавляемый Поток Цифр | - 20 цифр | - Нет | - Обычные Цифры (0 .. 9, * , #) - Специальные символы Ответный Звонок [CALLBK]: Пауза Не Беспокоить/Для [DND/FOR]: Определение звукового сигнала набора вместо паузы. Кратковременный Отбой [FLASH]: Кода Счета (Добавочный Номер) |
| 3 | Положение Удаления | 01-12 | 01 | Убрать индекс в потоке цифр CD в Таблице Начальных Цифр. |
| 4 | Количество удаляемых цифр | 00-12 | 00 | Удалить индекс в потоке цифр CD до данного счета. |
| 5 | Положение Добавления | 01-13 | 01 | Определить положение потока цифр CD после удаления, там, где поток будет вставлен. |
| 6 | Группа АТС | 01-72 | 01 | Определяет, какая группа АТС используется для набора МНЗ. |
| 7 | Альтернативный Индекс ТПН | 00-99 | None | Определяет альтернативный индекс ТПН, когда нет свободной городской линии в группе АТС. |

ТАБЛИЦА 9.3.1  Таблица Преобразования Номеров (PGM222)

## 9.4	МАРШРУТИЗАЦИЯ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ (PGM 223)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - [TRANS/PGM] + 223. |  |
| --- | --- | --- |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 1: . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 1: Инициализация индекса всей ТПН Зоны Дня 1 в ТНЦ. |  |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 1: . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 1: Инициализация индекса всей ТПН Зоны Дня 1 в ТНЦ. |  |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 1: 00 11 22 | Набрать без перерыва 6 цифр. Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для приведения данных в первоначальное состояние. |  |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | С подтверждающим звуковым сигналом система переходит на верхний уровень. |  |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 2: . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 2: Инициализация индекса всей ТПН Зоны Дня 2 в ТНЦ. |  |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 2: 55 77 99 | Набрать без перерыва 6 цифр. Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для приведения данных в первоначальное состояние. |  |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 3: . . . . . . | - Программируемая кнопка BTN 3: Инициализация индекса всей ТПН Зоны Дня 3 в ТНЦ. |  |
| ENTER DMT INIT VAL(6) DAY ZONE 3: 88 44 22 | Набрать без перерыва 6 цифр. Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для приведения данных в первоначальное состояние. |  |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | С подтверждающим звуковым сигналом система переходит на верхний уровень. |  |
| ENTER CO GRP INIT VAL . . | - Программируемая кнопка BTN 4: Инициализация всей группы АТС ТПН. |  |
| ENTER CO GRP INIT VAL 23 | Набрать (01-72). Пример) набрать 23 Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для приведения данных в первоначальное состояние. |  |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | С подтверждающим звуковым сигналом система переходит на верхний уровень. |  |
| ENTER CO GRP INIT VAL . . | - Программируемая кнопка BTN 5: Инициализация всей группы АТС ТПН. |  |
| ENTER ALT INDEX INIT VAL 77 | Набрать две цифры (00-99). Пример) набрать 77 Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для приведения данных в первоначальное состояние. |  |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | С подтверждающим звуковым сигналом система переходит на верхний уровень. |  |
| - INITIALIZE ALL LCR ? | - Программируемая кнопка BTN 6: Инициализация всей МНЗ. Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для инициализации всей МНЗ. |  |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | Вся база данных МНЗ установлена на значения по умолчанию. С подтверждающим звуковым сигналом система переходит на верхний уровень. |  |
| INITIALIZE LCR DB PRESS FLEX_KEY (1-6) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. - В каждом МЕНЮ, если пользователь хочет стереть значение, нажать кнопку [SPEED] и кнопку [HOLD/SAVE]. |  |

# 10.	ТАБЛИЦА МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ (МТР)

Для программирования Таблиц МТР нажать кнопку [TRANS/PGM] и набрать 224 - 226. Таблицы МТР используются для доступа к определенным бесплатным вызовам, а также для отказа, в случае определенных вызовов, станциям, имеющим назначенный Класс Обслуживания Станции. Таблицы Исключений A и Б как разрешают станциям, запрограммированным в Классе Обслуживания Станции 2, 3 & 4, иметь доступ к определенным бесплатным вызовам, так и отказывают им в случае определенных вызовов.

## 10.1	ТАБЛИЦЫ ИСКЛЮЧЕНИЙ МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ (PGM 224)

Таблицы Разрешения/Отказа организованы в виде 2 комплектов таблиц с целью обеспечения 2 разных планов МТР на одном установленном объекте. Каждая таблица разрешения/отказа может содержать строки до 30 номеров. Бинарные номера таблиц разрешения и отказа по умолчанию не имеют статей ввода. Каждая номерная строка может содержать до 14 введенных данных, включая любой номер от 0 до 9, *, #, "Don't care".

При составлении Таблиц Разрешения/Отказа необходимо помнить о следующих правилах:

- Если в таблицах нет статей ввода, не накладывается никаких ограничений.

- Если данные вводятся только в таблице разрешения, разрешены только эти номера.

- Если данные вводятся только в таблице отказа, только эти номера отказаны.

- Если данные вводятся в обеих таблицах, просматривается сначала таблица разрешения и, если номер найден, он разрешен. Если не найден, просматривают таблицу отказа и, если номер найден, он отказан. Если номер не найден ни в одной из таблиц, он разрешен.

| ПРА- ВИЛО | СТАТЬИ ВВОДА |  | УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗРЕШЕНИЕ | ОТКАЗ | ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИЯ | ТАБЛИЦА ОТКАЗА |
| 1 | Не Существует | Не Существует | Нет Ограничений | Нет Ограничений |
| 2 | Существует | Не Существует | Найден – разрешен Не найден - отказ |  |
| 3 | Не Существует | Существует |  | Найден – отказ Не найден – разрешен |
| 4 | Существует | Существует | Найден – разрешен Не найден - проверить таблицу отказа | Найден – отказ Не найден – разрешен |

ТАБЛИЦА 10.1.1  Правила Разрешения/Отказа (PGM 224)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| TOLL EXCEPTION TABLES PRESS FLEX_KEY (1-4) | - [TRANS/PGM] + 224. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования Таблиц Исключений МТР использовать кнопки BTNs как в Таблице 10.1.2. |
| ALLOW TABLE A ENTER BIN NO (01-30) | - Для программирования таблицы нажать программируемую кнопку. (Пример. Нажать кнопку BTN 1: Таблица Разрешений A) |
| ALLOW TABLE A BIN 01: . . . . . . . . . . . . . . | - Набрать Бинарный номер. См. Таблицу 10.1.3 и ввести данные. Каждые введенные данные могут содержать до 14 цифр. |
|  | - Для удаления номера исключения нажать кнопку [SPEED] и кнопку [HOLD/SAVE]. |
| ALLOW TABLE A ENTER BIN NO (01-30) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| ALLOW TABLE A ENTER BIN NO (01-30) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | СТАТЬЯ ВВОДА | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРЕШЕНИЕ A | 01 – 30 | - | Макс. Кол-во Цифр: 14 |
| 2 | ОТКАЗ A | 01 – 30 | - | Макс. Кол-во Цифр: 14 |
| 3 | РАЗРЕШЕНИЕ B | 01 – 30 | - | Макс. Кол-во Цифр: 14 |
| 4 | ОТКАЗ B | 01 – 30 | - | Макс. Кол-во Цифр: 14 |

ТАБЛИЦА 10.1.2  Конфигурация Кнопок для Таблиц Междугородних Телефонных Разговоров  (PGM 224)

| Достоверные данные | Функция | ЖК дисплей |
| --- | --- | --- |
| 0 - 9, *, # | Номера | Как набрано |
| [Не Беспокоить/Переадресация] | Don’t Care | 'D' |

ТАБЛИЦА 10.1.3  Ввод Данных в Таблицу Междугородних Телефонных Разговоров  (PGM 224)

## 10.2	ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ МЕЖДУГОРОДНИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ (PGM 225)

Таблицы Разрешения/Отказа организованы с целью обеспечения 2 разных планов МТР на одном установленном объекте. Каждая таблица может содержать строки до 20 номеров. Бинарные номера таблиц разрешения и отказа по умолчанию не имеют статей ввода. Каждая номерная строка может содержать до 14 введенных данных, включая любой номер от 0 до 9, *, #, "Don't care".

PROCEDURE

| CANNED TOLL TABLES PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [TRANS/PGM] + 225. |
| --- | --- |
|  | - Для программирования Таблиц Стандартов МТР использовать кнопки BTNs как в Таблице 10.2.1. |
| ALLOW TABLE ENTER BIN NO (01-20) | - Для программирования таблицы нажать программируемую кнопку. (Пример. Нажать кнопку BTN 1: Таблица Разрешений A) |
| ALLOW TABLE BIN 01: . . . . . . . . . . . . . . | - Набрать Бинарный номер. См. Таблицу 10.2.2 и ввести данные. Каждая статья ввода могут содержать до 14 цифр. |
|  | - Для удаления номера нажать кнопку [SPEED] и кнопку [HOLD/SAVE]. |
| ALLOW TABLE ENTER BIN NO (01-20) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| ALLOW TABLE ENTER BIN NO (01-20) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | СТАТЬЯ ВВОДА | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРЕШЕНИЕ | 01 – 20 | - | Макс. Кол-во Цифр: 14 |
| 2 | ОТКАЗ | 01 – 20 | - | Макс. Кол-во Цифр: 14 |

ТАБЛИЦА 10.2.1 Конфигурация Кнопок для Таблицы Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров  (PGM 225)

| Достоверные данные | Функция | ЖК дисплей |
| --- | --- | --- |
| 0 - 9, *, # | НОМЕР | Как набрано |
| [Не Беспокоить/Переадресация] | Don’t Care | 'D' |

ТАБЛИЦА 10.2.2 Ввод Данных Таблицы Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров  (PGM 225)

## 10.3	ТАБЛИЦА КОДА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  (PGM 226)

Таблица кода чрезвычайной ситуации используется для вызова в чрезвычайной ситуации. Станция, у которой более низкий Класс Обслуживания, может осуществить такой вызов.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| EMERGENCY SVC CALL ENTER BIN NO (01 – 10) | - [TRANS/PGM] + 226. |
| --- | --- |
| EMERGENCY SVC CALL BIN 01: . . . . . . . . . . . . . . | - Набрать две цифры 01-10. (Ex. 01) |
| EMERGENCY SVC CALL BIN 01: 00119 | - Для назначения номера вызова чрезвычайной ситуации набрать цифры. (Пример 00119) |
| EMERGENCY SVC CALL BIN 01: 00119 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| EMERGENCY SVC CALL ENTER BIN NO (01 - 10) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | СТАТЬЯ ВВОДА | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таблица Кода Чрезвычайной Ситуации | 01 – 10 | - | Макс. Кол-во Цифр: 14 |

TABLE 10.3.1 Конфигурация Кнопок для Таблицы Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров  (PGM 226)

| Достоверные данные | Функция | ЖК дисплей |
| --- | --- | --- |
| 0 - 9, *, # | НОМЕР | Как набрано |
| [Не Беспокоить/Переадресация] | Don’t Care | 'D' |

ТАБЛИЦА 10.3.2 Ввод Данных в Таблицу Стандартов Междугородних Телефонных Разговоров  (PGM 226)

# 11.	ТАБЛИЦЫ

Для программирования ТАБЛИЦ нажать кнопку [TRANS/PGM] и набрать 227 - 235.

## 11.1	ТАБЛИЦА КОДА РАЗРЕШЕНИЯ  (PGM 227)

Пучок соединительных линий может быть выделен для отказа в доступе, пока не будет введен соответствующий Код Разрешения. В этом случае, при наборе кода доступа для пучка соединительных линий подается предупреждающий звуковой сигнал ПВН. Если набранный Код Разрешения подтвержден, будет слышен зуммер АТС. В случае неподтверждения кода, пойдет звуковой сигнал ошибки, доступ в группу невозможен. Коды разрешения могут быть введены при программировании станций или административном программировании. Код Разрешения состоит из 5 цифр. Администратор может принять решение и изменить пароль станции. Не может быть дублирующих статей ввода. Коды Разрешения по умолчанию не назначены. В  системе LDK-300 общее количество кодов разрешения – 600 статей ввода.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| AUTHOR CODE ENTER BIN NO (001 - 600) |  | - [TRANS/PGM] + 227. |
| --- | --- | --- |
| AUTHOR CODE 001 : . . . . . |  | - Ввести номер кода разрешения. (Пример 001). ЖК дисплей показывает текущий назначенный Код Разрешения. |
| AUTHOR CODE 001 : 12345 |  | - Для назначения кода разрешения ввести код из 5 цифр. Если в системе нет дублирования кода, введенный код отобразится на ЖК дисплее, в противном случае будет идти звуковой сигнал ошибки. Для удаления кода разрешения нажать кнопку [SPEED]. (Пример 12345) |
| AUTHOR CODE ENTER BIN NO (001 -600) |  | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| AUTHOR CODE ENTER BIN NO (001 -600) |  | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

## 11.2	МАРШРУТИЗАЦИЯ ВЫЗОВА АБОНЕНТА - МВА (PGM 228)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| CUSTOM CALL ROUTING SELECT CCR TABLE (01-70) | - [TRANS/PGM] + 228. - Для выбора номера Таблицы МВА набрать 01~70. |
| --- | --- |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 PRESS FLEX KEY (1-10) | - Для выбора каждого номера статьи ввода Таблицы МВА нажать программируемую кнопку BTN 1~10, после чего введенные даты будут отображены на ЖКД. |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : ... | - Для программирования места назначения маршрутизации вызова набрать тип места назначения следующим образом: 1 – СТАНЦИЯ 2 – ПОИСК 3 – ГОЛОСОВАЯ ПЛАТА 4 – СБРОС ГОЛОСОВОЙ ПЛАТЫ 5 – СКОРОСТНОЙ НАБОР СИСТЕМЫ 6 – ВНУТРЕННИЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ 7 – ВНЕШНИЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ 8 – ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ ВСЕХ |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : STA 100 | - Для программирования номера станции набрать номер станции. (Пример. Набрать номер станции '100') |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : HUNT GRP 621 | - Для программирования Группы Поиска набрать номер группы поиска. (Пример. Набрать группу поиска 621.) |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : DVU ANNC 1 | - Для программирования объявления системы набрать номер объявления системы Цифрового Голосового Блока. |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : DVU ANNC 10 (#) | - Для программирования системного сброса Линии АТС после объявления набрать номер объявления системы Цифрового Голосового Блока. |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : SYS SPD 2000 | - Для программирования Скоростного Набора Системы набрать бинарный номер скорости системы. (Пример. Набрать бинарный номер скорости 2000.) |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : INT PAGE 4 | - Для программирования Внутреннего Поискового Вызова набрать номер внутреннего поискового вызова. (Пример. Набрать 4.) |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : EXT PAGE 2 | - Для программирования Внешнего Поискового Вызова набрать номер внешнего поискового вызова. (Пример. Набрать 2.) |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : ALL 1 | - Для программирования Поискового Вызова Всех набрать номер поискового вызова всех. (Пример. Набрать 1.) |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : … | - Для удаления содержания статьи ввода нажать кнопку [SPEED]. |
| CUSTOM CALL ROUTING : 01 INPUT 1 : DVU ANNC 1 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| CUSTOM CALL ROUTING SELECT CCR TABLE (01-70) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| ТИП (ЦИФРА) | ТИП | ДИАПА-ЗОН | ПО УМОЛ-ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция | НОМЕР СТАНЦИЯ | - |  |
| 2 | Группа Поиска | НОМЕР ПОИСКА | - |  |
| 3 | Голосовая Плата | НОМЕР ОБЪЯВ-ЛЕНИЯ | - |  |
| 4 | Сброс Голосовой Платы | НОМЕР ОБЪЯВ-ЛЕНИЯ |  |  |
| 5 | Скорость Системы | 2000-4999 | - |  |
| 6 | Внутренний Поисковый Вызов | 1 – 35 | - |  |
| 7 | Внешний Поисковый Вызов | 1 – 3 | - |  |
| 8 | Поисковый Вызов Всех | 1 – 3 | - | 1: Внутренний Поисковый Вызов Всех 2: Внешний Поисковый Вызов Всех 3: Поисковый Вызов Всех |

ТАБЛИЦА 11.2.1   Таблица Маршрутизации Вызова Абонента  (PGM 228)

## 11.3	ТАБЛИЦА ДИРЕКТОР/СЕКРЕТАРЬ  (PGM 229)

Имеется ряд пар Директор/Секретарь для назначения, поэтому когда выделенная станция Директора находится в состоянии Не Беспокоить, все вызовы по системе внутренней связи и трансляции будут автоматически направляться на выделенную станцию секретаря. По умолчанию пары Директор/Секретарь не назначены. В системе LDK-300 поддерживается 36 пар Директор/Секретарь.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| EXEC/SEC PAIRS ENTER BIN NO (01-36) |  | - [TRANS/PGM] + 229. |
| --- | --- | --- |
| EXEC/SEC PAIRS PAIR 1 . . . ./. . . . |  | - Выбрать один номер пар Директор/Секретарь. (Пример Пара 1: Набрать 01 для бинарного номера 1). |
| EXEC/SEC PAIRS PAIR 01 101/105 |  | - Для назначения пары Директор/Секретарь нажать первую программируемую кнопку и ввести номер станции Директора, для станции Секретаря нажать вторую программируемую кнопку и ввести номер станции, после чего на ЖК дисплее отображается пара Директор/Секретарь. (Пример. Директор/Секретарь:101/105). Для удаления Пары Директор/Секретарь нажать кнопку [SPEED]. |
| EXEC/SEC PAIRS ENTER BIN NO (01-36) |  | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| EXEC/SEC PAIRS ENTER BIN NO (01-36) |  | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТАБЛИЦА ДИРЕКТОР/ СЕКРЕТАРЬ (1-36) | Номер Станции | - |  |

ТАБЛИЦА 11.3.1  Таблица Маршрутизации Соединения  (PGM 229)

## 11.4	ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НОМЕРОВ ПРЯМОГО ВХОДНОГО НАБОРА - ПВН (DID) (PGM 230)

При Прямом Входном Наборе (ПВН), пользователь набирает номер через телефонную сеть общего пользования. Для завершения соединения пучок соединительных линий ПВН получает две, три или четыре цифры с Центральной АТС и направляет вызов на нужную соответствующую станцию. Набранные номера ПВН могут быть изменены посредством их уменьшения до двух начальных цифр, замены двух начальных цифр (после уменьшения).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| DID DIGIT CONVERSION F1:RCV_NO F2:DGT_CONV |  | - [TRANS/PGM] + 230. ЖКД показывает текущий статус Преобразования Номеров ПВН. |
| --- | --- | --- |
| DID DIGIT CONVERSION RCV_NO : 3 (2 - 4) |  | - Для программирования использовать программируемые кнопки Таблицы 11.4.1. - Для назначения полученного с Локальной станции цифрового номера нажать программируемую кнопку BTN 1 и ввести данные, после чего на ЖК дисплее отображаются введенные данные. |
| DID DGT MASK #*** |  | - Для назначения преобразованных 4 цифр ПВН нажать программируемую кнопку BTN 2 и набрать 4 цифры (комбинация 0-9, *, #), после чего на ЖК дисплее отображаются введенные 4 цифры. |
| DID DIGIT CONVERSION F1:RCV_NO F2:DGT_CONV |  | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| DID DIGIT CONVERSION F1:RCV_NO F2:DGT_CONV |  | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой номер ПВН, полученный с Локальной станции. | 2 - 4 | 3 |  |
| 2 | Преобразование Цифр ПВН. | 5 цифр (d, *, #) | #*** | d : цифра (0 - 9) # : игнорировать цифры * : любые цифры |

ТАБЛИЦА 11.4.1   Конфигурация Кнопок для Преобразования Номеров Прямого Входного Набора (PGM 230)

## 11.5	ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРУЕМОГО ПРЯМОГО ВХОДНОГО НАБОРА (PGM 231)

Данная Таблица является Таблицей Программируемого ПВН.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| ENTER DID CNV_TBL NO (000 – 999) | - [TRANS/PGM] + 231. Для ввода Таблицы Программируемого ПВН набрать цифры (000-999). (Пример. 001) |  |
| --- | --- | --- |
| - DID CONV TABLE 000 - PRESS FLEX KEY (1-4) | - Для выбора пунктов Таблицы программируемого ПВН нажать программируемую кнопку BTN 1-4, после чего на ЖК дисплее отображаются введенные данные. |  |
| - TABLE 0 NAME - ………... | - Для ввода наименования ПВН нажать программируемую кнопку BTN1 и набрать название программы. |  |
| - TABLE 000 DAY DEST - NONE (1-5) | - Для ввода Места назначения День нажать программируемую кнопку BTN2 и набрать тип и номер места назначения следующим образом: 1 – СТАНЦИЯ: набрать номер типа 1 и номер станции. 2 – ПОИСК: набрать номер типа 2 и номер группы поиска. 3 – ГОЛОСОВАЯ ПЛАТА: набрать номер типа 3 и номер объявления ЦГБ. 4 – ГОЛОСОВАЯ ПЛАТА (#) (после того, как услышено объявление ЦГБ и Городская линия сброшена.): набрать номер типа 4 и номер объявления ЦГБ. 5 – СКОРОСТЬ: набрать номер типа 5 и бинарный номер скорости. 6 – ВНУТРЕННИЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ: набрать номер типа 6 и номер Поискового Вызова. 7 – ВНЕШНИЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ: набрать номер типа 7 и номер Поискового Вызова. 8 – ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ ВСЕХ: набрать номер типа 8 и номер Поискового Вызова. |  |
| - TABLE 000 NIGHT DEST - NONE (1-5) | - Для ввода Место назначения НОЧЬ нажать программируемую кнопку ВТN3 и набрать тип и номер места назначения. |  |
| - TABLE 000 WEEKEND DEST - NONE (1-5) | - Для ввода Место назначения ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ нажать программируемую кнопку ВТN 4 и набрать тип и номер места назначения. |  |
| - TABLE 000 DAY DEST STA 100 |  | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| - DID CONV TABLE 0 - PRESS FLEX KEY (1-5) |  | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| НОМЕР КНОПКИ | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ПВН | 1 - 11 Знаков | Нет | Макс. 11 символов |
| 2 | Место Назначения ДЕНЬ | Номер СТАНЦИИ / Номер ПОИСКА/ Номер ЦГБ Сброс Номера ЦГБ СКОРОСТЬ Внутр. Поисковый Вызов Внешн. Поисковый Вызов Поисковый Вызов Всех | Номер Станции Или НИЧЕГО | 00 – 70 ( 00: НЕ НАЗНАЧЕНО) 00 – 70 ( 00: НЕ НАЗНАЧЕНО) 2000 – 4999 1 – 30 1 – 3 1-3 |
| 3 | Место Назначения НОЧЬ | Номер СТАНЦИИ/ Номер ПОИСКА/ Номер ЦГБ Сброс Номера ЦГБ СКОРОСТЬ Внутр. Поисковый Вызов Внешн. Поисковый Вызов Поисковый Вызов Всех | Номер Деж. Станции | 00 – 70 ( 00: НЕ НАЗНАЧЕНО) 00 – 70 ( 00: НЕ НАЗНАЧЕНО) 2000 – 4999 1 – 30 1 – 3 1-3 |
| 4 | Место Назначения ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | Номер СТАНЦИИ/ Номер ПОИСКА/ Номер ЦГБ Сброс Номера ЦГБ СКОРОСТЬ Внутр. Поисковый Вызов Внешн. Поисковый Вызов Поисковый Вызов Всех | Номер Деж. Станции | 00 – 70 ( 00: НЕ НАЗНАЧЕНО) 00 – 70 ( 00: НЕ НАЗНАЧЕНО) 2000 – 4999 1 – 30 1 – 3 1-3 |

ТАБЛИЦА 11.5.1  Конфигурация Кнопок Таблицы Программируемого Прямого Входного Набора (PGM 231)

## 11.6	ЗОНА СКОРОСТИ СИСТЕМЫ (PGM 232)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-10) | - [TRANS/PGM] + 232. |
| --- | --- |
| SYSTEM SPD ZONE 01 F1:ZN F2:STA F3:TCHK | - Ввести Номер Зоны (01 - 10). |
| ENTER NEW ZONE RANGE ZONE 01 : xxxx- xxxx | - Для ввода диапазона зоны скорости нажать кнопку BTN 1 и набрать соответствующий диапазон новой зоны. |
| ENTER STA RANGE ZONE 01 : xxx – xxx | - Для ввода диапазона станции нажать кнопку BTN 2 и набрать соответствующий диапазон новой зоны. |
|  | - Для подключения проверки скорости зоны междугородних телефонных разговоров нажать кнопку BTN 3, после чего ЖКД 3 показывает статус проверки междугородних телефонных разговоров текущей зоны. |
| SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-10) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| SYSTEM SPD ZONE PGM ENTER ZONE NO (01-10) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинарный Диапазон Скорости в Зоне |  | 2200 – 4999 | Все зоны имеют свои ограничения (2000 – 2199: Зона Бесплатных Междугородних Телефонных Разговоров ) |
| 2 | Дальность Станции от Зоны Доступа | Номер Станции | 100 – 399 |  |
| 3 | Проверка Междугородних Телефонных Разговоров | ДА/НЕТ | ДА(ВКЛ.) |  |

ТАБЛИЦА 11.6.1  Конфигурация Кнопок для Зоны Скоростного Набора Системы  (PGM 232)

## 11.7	ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА НЕДЕЛИ  (PGM 233)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| WEEKLY TIME TBL DIAL DIGIT (00-15) |  | - [TRANS/PGM] + 233. |
| --- | --- | --- |
| WEEKLY TIME TBL DIAL DIGIT (00-15) |  | - Для программирования Временной Таблицы Недели нажать 2 цифры в диапазоне 00 - 15. (Пример. 07), Таблица индекса 00 используется в режиме автоматического звонка главного дежурного. Таблицы индекса 01~15 используются в режиме автоматического звонка дежурных Закрытой Группы Внутренней Связи. |
| WEEKLY TIME TBL 07 PRESS FLEX_KEY (1-7) |  | - Каждая временная таблица имеет режим 1-7 дней как показано в Таблице 11.7.1. Нажать одну программируемую кнопку. (Пример. Кнопка BTN 5 : пятница) |
| WEEKLY TBL : FRI D:09:00 N: W: | - За тремя программируемыми кнопками закреплено пусковое время для режимов День, Ночь и Выходной День. Нажать программируемую кнопку 1 для редактирования ввода в действие ВРЕМЕНИ РЕЖИМА ДЕНЬ, ввести без перерыва 4 цифры. (Например, 0900 для 09:00) |  |
| WEEKLY TBL : FRI D:09:00 N:18:00 W: | - Нажать программируемую кнопку 2 для редактирования ввода в действие ВРЕМЕНИ РЕЖИМА НОЧЬ, ввести без перерыва 4 цифры. (Например, 1800 для 18:00). Нажать программируемую кнопку 3 для ВРЕМЕНИ РЕЖИМА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ. |  |
| WEEKLY TIME TBL 07 PRESS FLEX_KEY (1-7) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE]. После этого система переходит на более высокий уровень. Выбрать программируемую кнопку (1-7) для другого дня. Продолжить пункт (3) |  |
| WEEKLY TIME TBL DIAL DIGIT (00-15) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |  |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понедельник | См. Таблицу 11.7.2 |
| 2 | Вторник |  |
| 3 | Среда |  |
| 4 | Четверг |  |
| 5 | Пятница |  |
| 6 | Суббота |  |
| 7 | Воскресенье |  |

ТАБЛИЦА 11.7.1 ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА НЕДЕЛИ (PGM 233)

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | День |  | Время запуска режима звонка День (HH:MM) |
| 2 | Ночь |  | Время запуска режима звонка Ночь (HH:MM) |
| 3 | Выходной День |  | Время запуска режима звонка Выходной День (HH:MM) |

ТАБЛИЦА 11.7.2 ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА НЕДЕЛИ (PGM 233)

## 11.8	ТАБЛИЦА НАБОРА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ  (PGM 234)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| VOICE MAIL DIALING TBL DIAL DIGIT (1-9) |  |  | - [TRANS/PGM] + 234. |
| --- | --- | --- | --- |
| VOICE MAIL 1 PREFIX OR SUFFIX (0-1) |  |  | - Для программирования каждой таблицы набора набрать цифры как в Таблице 11.8.1. |
| VOICE MAIL 1 PRE XXXXXXXXXXXX |  |  | - Ввести цифры (0-9, *, #, Пауза) в пределах 12 символов. Для ввода паузы нажать кнопку [CALLBK]. |
| VOICE MAIL DIALING TBL DIAL DIGIT (1-9) |  | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |  |
| VOICE MAIL DIALING TBL DIAL DIGIT (1-9) |  | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит в режим ввода номера программы (PGM) без обновления памяти системы. |  |

| ЦИФРА | ПУНКТ | ДИАПА-ЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таблица Голосовой Почты 1 |  | Префикс: P# Суффикс: - | Положить Почту |
| 2 | Таблица Голосовой Почты 2 |  | Префикс: P## Суффикс: - | Достать Почту |
| 3 | Таблица Голосовой Почты 3 |  | Префикс: - Суффикс: - |  |
| 4 | Таблица Голосовой Почты 4 |  | Префикс: P#*0P Суффикс: - |  |
| 5 | Таблица Голосовой Почты 5 |  | Префикс: P#*4P Суффикс: - | Таблица Нет Ответа |
| 6 | Таблица Голосовой Почты 6 |  | Префикс: P#*5P Суффикс: - | Таблица Ошибко |
| 7 | Таблица Голосовой Почты 7 |  | Префикс: P#*3P Суффикс: - | Таблица Занято |
| 8 | Таблица Голосовой Почты 8 |  | Префикс: P#*6P Суффикс: - | Таблица Не Беспокоить |
| 9 | Таблица Голосовой Почты 9 |  | ***** | Таблица Разъединение |

ТАБЛИЦА 11.8.1	Таблица Голосовой Почты  (PGM 234)

## 11.9	ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ  (PGM 235)

Можно запрограммировать максимум 30 маршрутов линий соединения. На каждый маршрут можно назначить максимум 6 городских линий. По умолчанию Маршруты Линий Соединения не назначены.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 | - [TRANS/PGM] + 235. |
| --- | --- |
| TIE LINE ROUTING 01 ... ... ... ... ... ... | - Ввести две цифры для номера маршрутизации (01-30). (Пример. 01) |
|  | - Для назначения Маршрута Линий Соединения нажать кнопку BTN 1-6 и ввести номер городской линии. См. Таблицу 11.9.1. |
|  | - Для удаления какого-либо кода нажать кнопку BTN 1 - 6 и кнопку [SPEED]. См. Таблицу 11.9.1. |
| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для постоянного обновления базы данных. |
| TIE LINE ROUTING DIAL ROUTING NO 01-30 | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ (1-30) | 001 – 200 | - |  |

ТАБЛИЦА 11.9.1  Таблица Маршрутизации Соединения  (PGM 235)